Versuchsanleitung – Stromstärke in einem einfachen

Stromkreis und einer Reihenschaltung

Teil 1 – Stromstärke vor und hinter dem Widerstand

- Für das Experiment benötigt ihr folgende Materialien.

- Steckt zunächst eine Steckbrücke in das Steckbrett.

- Steckt die beiden Batterien direkt neben die Steckbrücke, sodass der Pluspol der Batterien jeweils nach rechts zeigt.

- Steckt die nächsten vier Steckbrücken folgendermaßen

in das Steckbrett.

- Steckt die Glühlampe in die Lücke zwischen die unteren

beiden Steckbrücke.

- Entfernt nun die Steckbrücke links von der Glühlampe.

- Steckt ein Stromkabel in den schwarzen und ein

Stromkabel in den roten Anschluss des Universal-

messgeräts.

- Stellt den Messregler auf 200m.

- Steckt die beiden offenen Enden der Stromkabel

dort ein, wo vorher die Steckbrücke war.  Tragt den Wert

der Stromstärke auf dem Arbeitsblatt ein.

- Entfernt die Stromkabel auf dem Steckbrett und setzt dort

wieder die Steckbrücke ein.

- Entfernt die Steckbrücke rechts neben der Glühlampe.

- Steckt die beiden offenen Enden der Stromkabel

dort ein, wo vorher die Steckbrücke war.  Tragt den Wert

der Stromstärke auf dem Arbeitsblatt ein.

Teil 2 – Stromstärke in einer Reihenschaltung

- Steckt zunächst eine Steckbrücke in das Steckbrett.

- Steckt die beiden Batterien direkt neben die Steckbrücke,

sodass der Pluspol der Batterien jeweils nach rechts zeigt.

- Steckt die nächsten beiden Steckbrücken folgendermaßen

in das Steckbrett.

- Steckt die beiden Glühlampe folgendermaßen in das

Steckbrett.  Steckt zwischen die beiden Glühlampen eine

Steckbrücke.

- Steckt ein Stromkabel in den schwarzen und ein

Stromkabel in den roten Anschluss des Universalmessgeräts.

Stellt den Messregler auf 200m.

- Entfernt nun die linke Steckbrücke.

- Steckt die beiden offenen Enden der Stromkabel

dort ein, wo vorher die Steckbrücke war.  Tragt den Wert der

Stromstärke auf dem Arbeitsblatt ein.

- Entfernt die Stromkabel auf dem Steckbrett und setzt dort

wieder die Steckbrücke ein.

- Entfernt die Steckbrücke zwischen den beiden Glühlampen.

- Steckt die beiden offenen Enden der Stromkabel

dort ein, wo vorher die Steckbrücke war.  Tragt den Wert der

Stromstärke auf dem Arbeitsblatt ein.

- Entfernt die Stromkabel auf dem Steckbrett und setzt dort

wieder die Steckbrücke ein.

- Entfernt die rechte Steckbrücke.

- Steckt die beiden offenen Enden der Stromkabel

dort ein, wo vorher die Steckbrücke war. Tragt den Wert

der Stromstärke auf dem Arbeitsblatt ein.